Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных средств

Дисциплина: Проектирование цифровых систем на языках описания аппаратуры

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту

на тему

СИСТОЛИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССОР УМНОЖЕНИЯ МАТРИЦ 8 НА 8

БГУИР КП 1-40 02 02 049 ПЗ

|  | Студент: гр. 850702 Турко В. Д. |
| --- | --- |
|  | Руководитель: ассистент Рыбенков Е.В |

Минск 2020

Содержание

Введение	3

1 Теоретические сведения	4

1.1 Систолический процессор	4

1.2 Отображение алгоритма умножения на матричный массив	4

2 Разработка VHDL-описания	8

2.1 Используемые типы	8

2.2 VHDL-описание процессорных элементов	8

2.3 VHDL-описание процессора умножения	9

3 Синтез и моделирование	12

3.1 Введение	12

3.2 Синтез принципиальной схемы	12

3.3 Моделирование	13

Заключение	15

Список использованных источников	16

ПРИЛОЖЕНИЕ А VHDL-описание типа матрицы и констант	17

ПРИЛОЖЕНИЕ Б VHDL-описание процессорного элемента	18

ПРИЛОЖЕНИЕ В VHDL-описание процессора умножения матриц	19

ПРИЛОЖЕНИЕ Г Код тестовой программы	22

ПРИЛОЖЕНИЕ Д Схема принципиальная	23

# Введение

Возрастающие требования к скорости и производительности решения современных задач параллельных вычислений требуют развития организации параллельной работы в вычислительных машинах, одним из направлений которого является репликация однотипных устройств с регулярной топологии связи, т.е. создание матричных систем. Узлы матричной системы выполняют одну и ту же операцию над всеми элементами массива данных. В ходе освоения матричных систем были предложены идеи организации вычислений на подобных структурах, которые основаны на конвейерном представлении алгоритмов решения задач, — систолических вычислениях ([1], с. 5).

Систолические структуры эффективны при выполнении матричных вычислений, сортировке данных, а также задач обработки сигналов, обработки изображений и др., решения которых часто требуются в реальном времени.

Каждый систолический процессор решает одну конкретную задачу или класс задач. Например, в большинстве задач обработки сигналов и изображений преобладают методы преобразований, фильтрации и базовые методы линейной алгебры. Поэтому данное курсовое проектирования посвящено умножению матриц, а его темой является «Систолический процессор умножения матриц 8 на 8».

Целью данной курсовой работы является разработка систолического процессора умножения матриц 8 на 8. В соответствии с поставленной целью необходимо решить разработать VHDL-описание умножителя и решить задачу синтеза принципиальной схемы.

В результате выполнения данного курсового проектирования была спроектирована схема систолического процессора умножения матриц 8 на 8 и проведено моделирование её работы, результатом которого являются временные диаграммы для различных наборов данных.

# Теоретические сведения

## Систолический процессор

Систолические процессоры хорошо приспособлены для реализации на СБИС. Особенно пригодны они для специального класса вычислительных алгоритмов с регулярным, локализованным потоком данных, управляемым глобальной потактовой синхронизацией.

Систолическая система – это сеть процессоров, которые ритмично вычисляют и передают данные по системе ([1], с. 158).

Систолический процессор обладает свойствами модульности, регулярности, локальности связей, высокой степенью конвейеризации и максимально синхронной мультиобработки ([1], с. 159). Систолический массив также является тиражируемым, что проявляется в возможности неограниченно расширять его.

Так несколько процессоров или процессорных элементов (далее – ПЭ), выполняющий операцию скалярного произведения, могут быть объединены с помощью локальных связей для выполнения различных операций, например, умножения матриц.

## Отображение алгоритма умножения на матричный массив

Простой метод определения работоспособности матричной структуры, соответствующей локально рекурсивному алгоритму, которым является умножение матриц, заключается в назначении ПЭ для каждого узла графа зависимостей. Граф зависимостей можно рассматривать в более сжатом представлении: в виде графа потока сигналов (ГПС). ГПС более близок к аппаратному уровню и определяет тип матричного устройство.

Полное описание ГПС состоит из функциональной и структурной частей. Функциональное описание представляет поведение в узле, а структурные связи – между узлами.

Умножение матриц C=AB означает вычисление элементов матрицы С в виде:

cij=k=1naijbij

Из этого выражения видно, что вычисления для каждого элемента матрицы С могут быть выполнены одновременно, так как между ними нет никаких зависимостей. Граф зависимости для алгоритма умножения матриц представлен на рисунке 1.1.

| Структурный уровень | Функциональный уровень |
| --- | --- |

#### ГЗ перемножения матриц

После проекции ГЗ в направлении [0 0 1] получим ГПС, представленный на рисунке 1.2. Этот ГПС является пространственно-локализованным, но не временно-локализованным; т.е. данные распространяются без задержек, поэтому необходимо произвести ресинхронизацию.

#### ГПС для перемножения матриц

Для дальнейшей разработки систолического массива необходимо преобразование ГПС в систолический массив, иначе говоря, провести систолизацию. Данная процедура включает в себя выбор основных функциональных модулей, применение правил ресинхронизации и объединение задержки с функциональным модулем.

В качестве функционального модуля выберем «скалярное умножение», поведение которого описано на рисунке 1.1. Также будем считать, что данная операция выполняет за 1 такт, что и будет задержкой модуля.

Ресинхронизацию регулярного ГПС можно осуществить с использованием регулярных сечений и правил ресинхронизации, которые описаны в книге С. Куна «Матричные процессоры на СБИС» (с.218-219).

Как показано на рисунке 1.2 ГПС обычного умножения матриц допускает одновременное распространение столбцов А и строк В по квадратному массиву с частичной суммой внешних произведений, возвращаемых по петле с задержкой. Применим правило перемещения задержки к сечениям, показанным на рисунке 1.3.

#### Сечения ГПС для умножения матриц

В соответствии с этим правилом ввод различных столбцов В и строк А должен быть до поступления в массив отрегулирован определённым количеством задержек. Результат подсчета сечений говорит о том, что матрицы А и В должны быть скошены, как показано на рисунке 1.4.

#### Систолический массив для умножения матриц

# Разработка VHDL-описания

## Используемые типы

Для работы с матрицами необходимо объявить в пакете соответствующий тип. В качестве элемента матрицы был использован бит-вектор, а в качестве матрицы – двумерный массив. Для удобства демонстрации элемент матрицы имеет 4 разряда, а сами матрицы имеют размер 4 на 4. Как будет показано далее, количество разрядов элемента матрицы и размер матриц можно менять, не внося значительных изменений в код.

Т.к. входные данные состоят из 4-х разрядных элементов, элементы выходных данных могут иметь до 8 ненулевых разрядов. И поскольку VHDL не позволяет использовать бит-вектор произвольного размера при объявлении типа, для входных и выходных данных необходимо объявить 2 типа.

Полный описание пакетов с константами и объявлениями типов приведен в приложении А.

PACKAGE matrix_package IS

TYPE matrix IS ARRAY (POSITIVE RANGE <>, POSITIVE RANGE <>)

OF STD_LOGIC_VECTOR(EL_SIZE DOWNTO 0);

TYPE result_matrix IS ARRAY (POSITIVE RANGE <>, POSITIVE RANGE <>)

OF STD_LOGIC_VECTOR(RESULT_SIZE DOWNTO 0);

END PACKAGE matrix_package;

EL_SIZE и RESULT_SIZE – константы, задающие количество зарядов данных, значения которых – 4 и 8 соответственно.

## VHDL-описание процессорных элементов

Каждый процессорный элемент имеет порт асинхронного сброса R, порт синхронизации clk, входные порты a и b для приема данных, выходные порты a_out и b_out для продвижения данных по процессору, а также порт С, на который подается результат вычисления частичной суммы элемента выходных данных. Далее приведено VHDL-описание интерфейса процессорного элемента. Полное описание ПЭ содержится в приложении В.

Вычисление данных и дальнейшее их распространение по процессору происходит каждый такт синхронизации, что можно трактовать как задержку величиной в один такт.

ENTITY MatrixProc IS

GENERIC (use_a_out : BOOLEAN := TRUE; use_b_out : BOOLEAN := TRUE);

PORT (

R, clk : IN STD_LOGIC;

a : IN STD_LOGIC_VECTOR(EL_SIZE DOWNTO 0) := (OTHERS => '0');

b : IN STD_LOGIC_VECTOR(EL_SIZE DOWNTO 0) := (OTHERS => '0');

a_out : OUT STD_LOGIC_VECTOR(EL_SIZE DOWNTO 0) := (OTHERS => '0');

b_out : OUT STD_LOGIC_VECTOR(EL_SIZE DOWNTO 0) := (OTHERS => '0');

c : INOUT STD_LOGIC_VECTOR(RESULT_SIZE DOWNTO 0) := (OTHERS => '0'));

END MatrixProc;

Generic-поля use_a_out и use_b_out позволяют указывать, в каком направлении данный ПЭ должен распространять данные. Так, например, нижний правый элемент на рисунке 1.4 является крайним и не распространяет данные, для него данные поля имеют значение false. Часть VHDL-описания, реализующее необходимое поведение, приведена ниже.

IF rising_edge(clk) THEN

IF (use_A_out) THEN a_out <= a; END IF;

IF (use_b_out) THEN b_out <= b; END IF;

c <= STD_LOGIC_VECTOR(unsigned(C) + unsigned(A) * unsigned(B));

END IF;

В данном описании вычисление частичной суммы элемента матрицы происходит на уровне слов.  Также систолические массивы можно рассматривать на разрядном уровне, которые предполагает поразрядную обработку в каждом ПЭ. Такие системы позволяют увеличить скорость конвейерной обработки, однако в данной работе в целях упрощения систолический массив процессора умножения матриц рассматривается на уровне слов.

## VHDL-описание процессора умножения

Интерфейс процессора умножения матриц содержит порт асинхронного сброса R, порт синхронизации clk, входные порты a и b для приема данных, выходной порт с для вывода результата вычислений. Значение логической 1 сигнала порта ready говорит о завершении вычислений, а значение логического 0 – об обратном.

Generic-поле N позволяет регулировать размер систолического массива в соответствии с размером обрабатываемых матриц. В данной работе для удобства отображения были выбраны матрицы размером 4 на 4.

ENTITY MatrixMulGen IS

GENERIC (N : POSITIVE := M_SIZE);

PORT (

R, clk : IN STD_LOGIC;

a : IN MATRIX(1 TO N, 1 TO N);

b : IN MATRIX(1 TO N, 1 TO N);

ready : INOUT STD_LOGIC;

c : OUT RESULT_MATRIX(1 TO N, 1 TO N));

END MatrixMulGen;

Входные данные (матрицы) подаются в процессор в виде, представленном на рисунке 2.1.

| a11 | a12 | a13 | a14 | × | b11 | b12 | b13 | b14 | = | c11 | c12 | c13 | c14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a21 | a22 | a23 | a24 |  | b21 | b22 | b23 | b24 |  | c21 | c22 | c23 | c24 |
| a31 | a32 | a33 | a34 |  | b31 | b32 | b33 | b34 |  | c31 | c32 | c33 | c34 |
| a41 | a42 | a43 | a44 |  | b41 | b42 | b43 | b44 |  | c41 | c42 | c43 | c44 |

#### Представление матриц

Перед подачей непосредственно в систолический массив, матрицы А и В должны быть представлены в виде, показанном на рисунке 1.4, т.е. отражены относительно вертикальной и горизонтальной осей соответственно. Также необходимо скосить матрицы с помощью задержек. Представленная ниже часть описания процессора регулирует подачу данных в массив, подавая значение из матрицы входных данных или нулевой вектор, в зависимости от условий.

GEN_SHIFT_FIRST : FOR I IN N DOWNTO 1 GENERATE

PROCESS (counter)

VARIABLE tmp : INTEGER;

BEGIN

tmp := to_integer(unsigned(counter)) - I + 1;

IF (tmp > 0 AND tmp <= N) THEN

A_inner(I, 1) <= A(I, tmp);

B_inner(1, I) <= B(tmp, I);

ELSE

A_inner(I, 1) <= (OTHERS => '0');

B_inner(1, I) <= (OTHERS => '0');

END IF;

END PROCESS;

END GENERATE GEN_SHIFT_FIRST;

Компоненты процессорных элементов вставляются в массив с помощью операторов generate и port map, что позволяет не описывать каждый процессорный элемент, а также изменять размер систолического массива в соответствии с размерами входных матриц с помощью изменения значения generic-поля N.

GEN_PROC_ROWS : FOR I IN 1 TO N - 1 GENERATE

GEN_PROC_COLUMNS : FOR J IN 1 TO N - 1 GENERATE

pI : MatrixProc PORT MAP(

R => R,

clk => clk,

a => A_inner(I, J),

b => B_inner(I, J),

a_out => A_inner(I, J + 1),

b_out => B_inner(I + 1, J),

c => c_result(I, J));

END GENERATE GEN_PROC_COLUMNS;

Полное VHDL-описание процессора умножения матриц представлено в приложении В.

# Синтез и моделирование

Синтез производился в среде проектирования Xilinx ISE на базе устройства XC3S2000 из семейства кристаллов Spartan 3. Для моделирования был использован встроенный в среду проектирования симулятор ISim.

## Синтез принципиальной схемы

Результаты синтеза принципиальных схем в Xilinx ISE для различных комбинаций размеров матриц и разрядности элементов матриц показаны на рисунках 3.1-3.4. По результатам синтеза схем можно сделать вывод, что увеличение размера обрабатываемых матриц вносит больший вклад в увеличение аппаратных затрат, чем увеличение разрядности данных. Причем систолический процессор умножения матриц 4 на 4 для 8-ми разрядных чисел на выбранном устройстве реализовать невозможно, т.к. процент использованных ресурсов устройства XC3S2000 превысил 100%.

#### Результат синтеза умножителя матриц 4-х разрядных чисел 4 на 4.

#### Результат синтеза умножителя матриц 4-х разрядных чисел 2 на 2.

#### Результат синтеза умножителя матриц 2-х разрядных чисел 4 на 4.

#### Результат синтеза умножителя матриц 8-х разрядных чисел 4 на 4.

## Моделирование

Для моделирования работы процессора умножения матриц был использован VHDL test bench, пример которого приведен в приложении Д. Показанные далее временные диаграммы (рис. 3.5-3.6) были получены в результате моделирования работы процессора умножения с матрицами, содержащимися в VHDL-описании в приложении Д.

На рисунке 3.5 показана общая временная диаграмма работы процессора в промежутке времени от 0 нс до 600 нс, на которой можно увидеть входные и выходные данные, а также менее подробно – внутренние сигналы процессора.

На рисунке 3.6 более подробное показаны внутренние сигналы систолического массива, а именно показан участок временной диаграммы в промежутке от 20 нс до 240 нс. Для удобства наблюдения система счисления для отображения была изменена с binary на unsigned decimal. Внутренние сигналы систолического массива удобно рассматривать в виде кадров – описания действий в конкретный момент времени. Так на временной диаграмме можно увидеть элементы данных, содержащиеся в каждом процессорном элементе в различные моменты времени.

#### Временная диаграмма работы систолического процессора умножения матриц 4 на 4.

#### Кадры на временной диаграмме для систолического массива умножения матриц 4 на 4.

Как видно из временной диаграммы 3.6, необходимое количество тактов длины T для умножения квадратных матриц размера N на N равно 3N-1, а общее время выполнения вычислений – 3N-1*T.

# Заключение

Основной принцип систолической разработки заключается в достижении массового параллелизма при минимальных тратах на связь. Свойства модульности, регулярности и локальности связей делают систолические структуры доступными для реализации на СБИС. Однако их применение ограничено специальным классом алгоритмов, которые используют регулярные и локальные структуры данных, которые естественным образом соответствуют систолическим структурам. Примером такого алгоритма является умножение матриц, поэтому реализованный в данной работе процессор умножения матриц является специализированной системой, однако систолические структуры могут иметь некоторую степень гибкости.

При разработке реальных систем придется столкнуться с различными техническими проблемами, к которым относятся реализация схемы синхроимпульсов и реализация интерфейса между основной машиной и систолическим процессором. Как было показано в разделе 3.2 данной работы, увеличение размера обрабатываемых матриц или увеличение количества разрядов их элементов влечет за собой стремительное увеличение использования ресурсов устройства. Ведь для обработки матриц размера 
N на N, содержащих M-разрядные элементы, необходимо N2 процессорных элементов, а также 2N2 M-разрядных портов ввода и N2 2M-разрядных портов вывода.

# Список использованных источников

###### Кун, С. Матричные процессоры на СБИС / С. Кун; Перевод с англ. Ю. Г. Дадаева и др.; Под ред. Ю. Г. Дадаева. - М. : Мир, 1991. - 672 с.

            - VHDL-описание типа матрицы и констант

LIBRARY IEEE;

USE IEEE.std_logic_1164.ALL;

USE IEEE.numeric_std.ALL;

PACKAGE utils_package IS

CONSTANT clk_period : TIME := 20 ns;

CONSTANT EL_BITS : INTEGER := 4;

CONSTANT EL_SIZE : INTEGER := EL_BITS - 1;

CONSTANT RESULT_SIZE : INTEGER := EL_BITS * 2 - 1;

CONSTANT M_SIZE : INTEGER := 4;

END PACKAGE utils_package;

PACKAGE matrix_package IS

TYPE matrix IS ARRAY (POSITIVE RANGE <>, POSITIVE RANGE <>)

OF STD_LOGIC_VECTOR(EL_SIZE DOWNTO 0);

TYPE result_matrix IS ARRAY (POSITIVE RANGE <>, POSITIVE RANGE <>)

OF STD_LOGIC_VECTOR(RESULT_SIZE DOWNTO 0);

END PACKAGE matrix_package;

VHDL-описание процессорного элемента

LIBRARY ieee;

USE ieee.std_logic_1164.ALL;

USE ieee.numeric_std.ALL;

LIBRARY work;

USE work.utils_package.ALL;

PACKAGE processors_package IS

COMPONENT MatrixProc IS

GENERIC (use_a_out : BOOLEAN := TRUE; use_b_out : BOOLEAN := TRUE);

PORT (

R, clk : IN STD_LOGIC;

a : IN STD_LOGIC_VECTOR(EL_SIZE DOWNTO 0) := (OTHERS => '0');

b : IN STD_LOGIC_VECTOR(EL_SIZE DOWNTO 0) := (OTHERS => '0');

a_out : OUT STD_LOGIC_VECTOR(EL_SIZE DOWNTO 0) := (OTHERS => '0');

b_out : OUT STD_LOGIC_VECTOR(EL_SIZE DOWNTO 0) := (OTHERS => '0');

c : INOUT STD_LOGIC_VECTOR(RESULT_SIZE DOWNTO 0) := (OTHERS => '0'));

END COMPONENT;

END PACKAGE processors_package;

ENTITY MatrixProc IS

GENERIC (use_a_out : BOOLEAN := TRUE; use_b_out : BOOLEAN := TRUE);

PORT (

R, clk : IN STD_LOGIC;

a : IN STD_LOGIC_VECTOR(EL_SIZE DOWNTO 0) := (OTHERS => '0');

b : IN STD_LOGIC_VECTOR(EL_SIZE DOWNTO 0) := (OTHERS => '0');

a_out : OUT STD_LOGIC_VECTOR(EL_SIZE DOWNTO 0) := (OTHERS => '0');

b_out : OUT STD_LOGIC_VECTOR(EL_SIZE DOWNTO 0) := (OTHERS => '0');

c : INOUT STD_LOGIC_VECTOR(RESULT_SIZE DOWNTO 0) := (OTHERS => '0'));

END MatrixProc;

ARCHITECTURE MatrixProcArch OF MatrixProc IS

BEGIN

PROCESS (R, clk)

BEGIN

IF (R = '1') THEN

c <= (OTHERS => '0');

ELSE

IF rising_edge(clk) THEN

IF (use_A_out) THEN a_out <= a; END IF;

IF (use_b_out) THEN b_out <= b; END IF;

c <= STD_LOGIC_VECTOR(unsigned(C) + unsigned(A) * unsigned(B));

END IF;

END IF;

END PROCESS;

END ARCHITECTURE MatrixProcArch;

VHDL-описание процессора умножения матриц

LIBRARY ieee;

USE ieee.std_logic_1164.ALL;

USE ieee.numeric_std.ALL;

USE ieee.math_real.ALL;

LIBRARY STD;

USE std.textio.ALL;

LIBRARY work;

USE work.utils_package.ALL;

USE work.matrix_package.ALL;

USE work.processors_package.ALL;

ENTITY MatrixMulGen IS

GENERIC (N : POSITIVE := M_SIZE);

PORT (

R, clk : IN STD_LOGIC;

a : IN MATRIX(1 TO N, 1 TO N);

b : IN MATRIX(1 TO N, 1 TO N);

ready : INOUT STD_LOGIC;

c : OUT RESULT_MATRIX(1 TO N, 1 TO N));

END MatrixMulGen;

ARCHITECTURE MatrixMulGenArch OF MatrixMulGen IS

SIGNAL a_inner : MATRIX(1 TO N, 1 TO N);

SIGNAL b_inner : MATRIX(1 TO N, 1 TO N);

SIGNAL c_result : RESULT_MATRIX(1 TO N, 1 TO N);

SIGNAL counter : STD_LOGIC_VECTOR(

INTEGER(ceil(log2(real(3 * N - 1)))) DOWNTO 0) := (OTHERS => '0');

BEGIN

ready_observer : PROCESS (R, clk, counter)

BEGIN

IF (R = '1') THEN

ready <= '1';

ELSE

IF rising_edge(clk) THEN

IF (unsigned(counter) = 3 * N - 1) THEN

ready <= '1';

ELSE

counter <= STD_LOGIC_VECTOR(unsigned(counter) + 1);

ready <= '0';

END IF;

END IF;

END IF;

END PROCESS;

GEN_SHIFT_FIRST : FOR I IN N DOWNTO 1 GENERATE

PROCESS (counter)

VARIABLE tmp : INTEGER;

BEGIN

tmp := to_integer(unsigned(counter)) - I + 1;

IF (tmp > 0 AND tmp <= N) THEN

A_inner(I, 1) <= A(I, tmp);

B_inner(1, I) <= B(tmp, I);

ELSE

A_inner(I, 1) <= (OTHERS => '0');

B_inner(1, I) <= (OTHERS => '0');

END IF;

END PROCESS;

END GENERATE GEN_SHIFT_FIRST;

GEN_RESULT_ROWS : FOR I IN N DOWNTO 1 GENERATE

GEN_RESULT_COLUMNS : FOR J IN N DOWNTO 1 GENERATE

PROCESS (ready, c_result)

BEGIN

IF (ready = '1') THEN

c(I, J) <= c_result(I, J);

ELSE

c(I, J) <= (OTHERS => '0');

END IF;

END PROCESS;

END GENERATE GEN_RESULT_COLUMNS;

END GENERATE GEN_RESULT_ROWS;

GEN_PROC_ROWS : FOR I IN 1 TO N - 1 GENERATE

GEN_PROC_COLUMNS : FOR J IN 1 TO N - 1 GENERATE

pI : MatrixProc PORT MAP(

R => R,

clk => clk,

a => A_inner(I, J),

b => B_inner(I, J),

a_out => A_inner(I, J + 1),

b_out => B_inner(I + 1, J),

c => c_result(I, J));

END GENERATE GEN_PROC_COLUMNS;

pA : MatrixProc GENERIC MAP(use_a_out => FALSE)

PORT MAP(

R => R,

clk => clk,

a => A_inner(I, N),

b => B_inner(I, N),

b_out => B_inner(I + 1, N),

c => c_result(I, N));

pB : MatrixProc GENERIC MAP(use_B_out => FALSE)

PORT MAP(

R => R,

clk => clk,

a => A_inner(N, I),

b => B_inner(N, I),

a_out => A_inner(N, I + 1),

c => c_result(N, I));

END GENERATE GEN_PROC_ROWS;

pL : MatrixProc GENERIC MAP(use_A_out => FALSE, use_B_out => FALSE)

PORT MAP(

R => R,

clk => clk,

a => A_inner(N, N),

b => B_inner(N, N),

c => c_result(N, N));

END ARCHITECTURE MatrixMulGenArch;

Код тестовой программы

LIBRARY ieee;

USE ieee.std_logic_1164.ALL;

USE work.matrix_package.ALL;

USE work.utils_package.ALL;

ENTITY MatrixTest IS

END MatrixTest;

ARCHITECTURE MatrixTestArch OF MatrixTest IS

COMPONENT MatrixMulGen IS

GENERIC (N : POSITIVE := M_SIZE);

PORT (

R, clk : IN STD_LOGIC;

a : IN MATRIX(1 TO N, 1 TO N);

b : IN MATRIX(1 TO N, 1 TO N);

ready : INOUT STD_LOGIC;

c : OUT RESULT_MATRIX(1 TO N, 1 TO N));

END COMPONENT;

SIGNAL R : STD_LOGIC := '1';

SIGNAL clk : STD_LOGIC := '1';

SIGNAL a : MATRIX(1 TO M_SIZE, 1 TO M_SIZE) := (

("0110", "1000", "0011", "0111"),

("1001", "0101", "1001", "0001"),

("0100", "0010", "0110", "1010"),

("0001", "0001", "0100", "0101"));

SIGNAL b : MATRIX(1 TO M_SIZE, 1 TO M_SIZE) := (

("0110", "0010", "0010", "0010"),

("0100", "1000", "0011", "0101"),

("1010", "1001", "0101", "1000"),

("1010", "0011", "0010", "1010"));

SIGNAL c : RESULT_MATRIX(1 TO M_SIZE, 1 TO M_SIZE);

SIGNAL ready : STD_LOGIC := '0';

BEGIN

portm : MatrixMulGen PORT MAP(R, clk, a, b, ready, c);

clk_process : PROCESS

BEGIN

clk <= not clk after clk_period / 2;

END PROCESS;

R_process : PROCESS

BEGIN

R <= not R after clk_period;

WAIT;

END PROCESS;

END ARCHITECTURE MatrixTestArch;

Схема принципиальная